九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20210006 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20210006

二、 需求科室： 医养结合中心

三、 采购项目名称：床旁监护仪、除颤仪（除颤监护一体）

四、数量：监护仪6台、除颤仪（除颤监护一体）1台

五、  项目采购预算（万元）：12万元

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（盖章），资质审核通过后，发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

七、 报名时间：2021年6月 10日到2021年6月17 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、 地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590805  0431-89590785

联系人: 寇老师  单老师

床旁监护仪技术参数

1.多参数监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

2.大于10寸TFT型彩色LED显示，彩色高分辨率，多道波形显示，标配触摸屏。

3.具有悬浮报警灯，报警讯息一目了然，即使身处监护仪后侧，依然掌握报警情况

4.一体化便携式提手

5.整机无风扇设计，零噪声，无吸尘，屏幕5º倾斜，符合人体工程学设计

6.标准配置可监测血压（NIBP）／血氧（SpO₂）／脉率（PR）／心电（ECG）／呼吸（RESP）／体温（TEMP）六参数。

7.3/5导心电测量

8.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

9.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

10.抗交流电/除颤/电刀等干扰功能，除颤后恢复时间小于10s

11.具备起搏信号自动识别功能

12.药物浓度计算功能，起搏分析，满足心电监护临床应用

13.NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

14.100-240V交流, 50/60Hz最大输入功率0.6-0.3A

15.超长待机时间，正常状态满电量工作时间≥8个小时

交直流供电，无间断监护

16.导联: 5/3导联可选; 监护方式：诊断、监护、手术

分 辨 率: 1 bpm(搏/分)；頻率响应: 0.05—100Hz

17.增益选择：×1/4（2.5mm/mV）、×1/2（5mm/mV）、×1（10mm/mV）、×2（20mm/mV）、×4（40mm/mV）、自动

18.时间基准具有6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s四种可选，误差为±10%。

19.无创血压.测量方法: 振荡平均法

20.测量范围: 成人/儿童/新生儿;

21.测量方式:手动/连续/自动（1min-8h可调）

22.具有过压保护功能

23.血氧范围: 0—100%报警范围:上限  51%～100%，下限  50%～99%

24.脉率范围: 30—300bpm；分 辨 率:  1 bpm;精度：≤±3%±1bpm；测量范围: 0℃ ～45℃。

除颤监护仪技术参数

1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能

2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg

3. 除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4.除颤能量为360J，提高除颤成功率和有效性

5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择 除颤充电迅速充电至200J<5s，360J<8s 可选配体外起搏功能，起搏分固定和按需两种模式。

6.具备慢速起搏功能 CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm 可选配血氧饱和度监护功能 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤 .

7.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警

8.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片

9.支持中文操作界面、AED中文语音提示 彩色TFT显示屏>6”,分辨率≧640×480，最多可显示3通道监护参数波形，

10.自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看 关机状态下设备可自动运行自检，

11.支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测 可在-10oC环境正常工作，存储温度-30～70oC 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002 符合欧盟救护车标准EN1789:2007

12.具备良好的防水性能，防水级别IPX4

13.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击