长春市九台区人民医院

网络服务器升级项目

询价采购公告

（项目编号：JT	QRMYYWLZX2021001）

长春市九台区人民医院网络信息中心，经医院设备采购管理委员会审批，对网络服务器升级项目进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动。

九台区人民医院

2021.7

网络服务器升级项目

第一部分 招标公告

招标项目编号：JTQRMTYYWLZX2021001

1.招标条件

本项目经医院设备采购管理委员会审批，项目已具备招标条件，现对本项目公开招标。

- 项目概况

2.1标段划分

| 项目名称 | 服务内容 | 质保期限 |
| --- | --- | --- |
| 网络服务器升级项目 | 具体详见招标文件。 | 3年 |

2.2服务地点：长春市九台区人民医院                 。

3. 投标人资格条件：

3.1在中国注册的企业法人及其他组织，且经营范围符合项目要求。

3.2具备独立承担民事责任的能力。

3.3具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.4近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.5能够提供增值税专用发票,具有一般纳税人资格。

3.6投标人须派遣3名工程师（含项目经理）支持本项目服务，所派遣的工程师具有满足本项目服务要求的相关资质，能提供社保证明，投标人具有本地备件库，能够按客户要求现场提供备件；投标人提供oracel数据库安装服务；投标人提供私有云平台规划及部署服务，按照应用需求随时进行增、删、改、查等操作；投标人服务期内提供数据迁移服务且不限次数；1年内12次巡检服务，重大节日4次驻场服务，项目服务期内处理故障不限次数。

3.7合同签署后3个工作日，完成设备上架、调试，数据库按照、调试以及私有云平台业务部署完毕，随时配合有关部门对云平台定制化调整。

4. 项目预算：23（万元）

5.投标文件的递交

5.1投标文件提交截止时间（开标时间）：自本项目采购公告发布之日起五个工作日     ，

地点：长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院网络中心

5.2逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6.联系方式

联系人：刘海燕

联系电话：  13844133644	
电子邮箱：362980396@qq.com

6.报名方式

拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院网络信息中心现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院网络信息中心进行报名。

第二部分 项目内容及参数

- 技术服务范围

包括且不限于系统安装、数据库安装、数据迁移、系统优化、数据库优化，确保随时根据业务部门需求进行调试，保证私有云平台可用，服务期内随时根据需求，对私有云平台进行调整。1年提供12次上门服务，重大节日，按照要求提供人员驻守服务。

- 硬件配置要求

提供2台国际知名品牌的高性能服务器，质保3年，运行业务平台软件，单台最低配置需求如下：

规格：19英寸工业标准4U机架式服务器，全模块化设计。

显卡：集成16MB缓存显示控制器。

处理器：配置4颗8880V3支持多代处理器技术，三级高速缓存≥24MB ；

内存：配置512G支持PC3-10600 DDR3 或 DDR3 LRDIMM，最大支持6TB，≥96个DIMM，内存页隔离，高级内存恢复技术,内存镜像, Chipkill, 双设备数据更正DDDC(Double Device Data Correction),Memory rank sparing；

硬盘：配置 3块1.2T热插拔硬盘，支持≥8块2.5英寸6Gbps带宽SAS热插拔硬盘，最大9.6TB SAS 或12.8TB SSD。或者≥16块以上1.8英寸SSD固态闪存盘，最大容量在使用400GB SSD固态盘时提供6.4TB SSD；

eXFlash DIMM：支持≥32条，最大容量在使用400GB eXFlash DIMM时提供12.8TB, 更高的IOPs；

I/O扩展槽：4路时最多12个I/O插槽 PCIe 3.0；2个 PCIe 3.0 x8 RAID 卡专用在存储模块中；标机的主I/O模块含2个PCIe 3.0 x16，1个PCIe 3.0 x8，1个网络子卡专用插槽x8，网络子卡可选四口千兆或双口万兆（10G BaseT / SFP+）；可选支持热插拔半长I/O模块含2个 PCIe 3.0 x8及1个PCIe 3.0 x16；可选支持热插拔全长I/O模块含2个 PCIe 3.0 x16及1个PCIe 2.0 x4含150W & 75W辅助电源接口，并支持一个双宽度的300W GPU；

BIOS：采用先进的UEFI替代传统的BIOS；

阵列：支持Raid5 +2G缓存；

板卡：双口16G光纤通道卡，4 个 1 GbE 铜缆端，专用的 1 GbE 板载管理端口；

电源： 冗余900w电源；

热插拔组件：PCI-e设备、电源、风扇、硬盘驱动器、SSD。

系统管理：集成系统管理处理器iMMv2支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、LED控制、本地固件更新、错误日志，LED面板提供系统未来状况的可视显示；

系统维护：对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力，故障部件的快速诊断功能。 在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。

- 项目周期

合同签订后3个工作日完成网络服务器升级改造，设备安装调试，系统及数据库安装调试。