九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20210017）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20210017

二、 需求科室：中医科

三、 采购项目名称：

1.煎药机4台，      采购预算10.5万元

2.中药渣烘干机1台，采购预算0.5万元

3.煎药锅10台，     采购预算0.5万元

4.中药液封装机2台  采购预算2.2万元

五、  项目采购总预算：13.7万

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（现由于疫情原因可直接将报名表扫描后发送电子邮件），发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将予以废标处理。

七、 报名时间：2022年2月 18日到2022年2月22日。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副（不含报价单）、报价单一式两份单独信封封装，信封四角盖齐缝章）。

注：疫情期间符合投标要求的供货商可直接将投标文件邮寄至下属地址进行非接触性开标，中标结果将在开标结束后3个工作日进行公示。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼供应科。

联系电话： 0431-89590785

联系人:单宏伟

煎药机产品参数及功能要求

1、电压：AC220V

2、功率：≥2900v

3、容量：≥20000ml

4、符合《中药煎药机行业标准》的相关要求。煎药效果有效成份煎出率不小于 50%。以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

5、预设不少于 12 种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

6、应《符合中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；

7、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；

8、具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

9、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

10、拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能；

11、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；

12、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；

13、具有文火、武火自动转换；

14、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合;

15、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失；

16、可配备单体包装机；

中药渣烘干机参数要求

1.额定电压：220V

2.加热功率≦2500W

3.加热温度：40-150度

4.烘干产量：3-10公斤/面积：0.42㎡

5.机身尺寸：≦ 100 *50*110CM（长宽高）

6.托盘数：不少于6层

煎药锅参数要求

1.容量：3—5L

2.可预约定时

3.防止溢药

4.防干烧断电保护

5.额定电压：220V

6.额定功率：500—1500W

7.陶瓷锅体

中药液体封装机机产品参数及功能要求

1、电压：AC220V

2、功率：≥1600W

3、容量：≥20000ml

4、符合《中药汤剂包装机行业标准》的相关要求，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

5、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

6、包装量：50一250ml 以每1ml为变量无级可调；

7、包装温度、包装量自动显示；

8、可根据药液量和所要包装包数自动计算每包的包装量；

9、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

10、具有喷淋清洗装置，分为储液桶清洗、喷嘴清洗；

11、包装平均速度：≥8袋/分；

12、药液加热控制，具有防干烧功能；