九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230004 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230004

二、 需求科室：急诊科

三、 采购项目名称：院前急诊急救智能管理系统

四、数量：一套（包含无线中央监护系统及多项硬件）

1.可穿戴无线多参数监护仪：7台

2.急诊急救智能管理系统（软件）：1套

3.中央管理平台服务器：1套

4.中央终端显示器：2套

五、  项目采购预算（万元）：29.5

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表，或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

（7）因我院现有支气管镜主机不变，本次支气管镜将采用单一来源采购方式进行采购，可视喉镜将继续采用询价采购方式进行。

七、 报名时间：2023年2月10日到2023年2月14日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、医院会根据院内日程安排符合报名要求的供应商来我院开标，具体日期以医院采购部门通知为准。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人: 单宏伟

院前急诊急救智能管理系统硬件组成及参数

一、可穿戴无线多参数监护仪

1.主要由多参数监护主机、显示终端、温度组件、脉搏血氧组件、无创血压组件和心电组件组成

2.工作条件：环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95%

3.无线功能：设备具有Mesh自组网/4G/WIFI等无线网络接入功能

4.具有心电监测功能、导联标配三导联、可选择五导联、十二导联。

5.具有心电、血氧、血压、脉搏、心率、呼吸、体温测量功能：

血氧测量范围70%～100%，精度70% ～100% 、±2%；

脉率测量范围30bpm～200bpm，精度±1bpm或±1%；

呼吸率测量范围10rpm～120rpm，精度±2rpm或±2%；

温度测量范围15-45℃，精度在37.0-39.0℃范围内最大允许误差±0.1℃，在其他测量范围最大允许误差±0.2℃；

6.具有动态血压、心电、氧饱和度、温度和呼吸率报警功能选择和消警功能

7.输入阻抗：不小于10MΩ

8.共模抑制：监护仪的共模信号抑制能力分别为诊断＞90dB，监护＞105dB，手术＞105dB 。

9.具备电外科干扰抑制功能，符合YY 1079-2008中的电外科干扰抑制的标准

10.采用4.3寸触摸屏，智能安卓系统、软件可扩展性强

11.拥有人机交互，医患交互功能，可实现病人与监护中央站语音/视频/对话

12.防水等级：IP*3

二、无线中央监护系统参数

1.同时拥有手机APP端和PC端中央监护显示功能

2.具有监护仪显示功能，可将多参数监护仪的监测数据无线传输并显示在其它品牌固定监护仪上

3.报警参数下发及远程操控功能：可以在中央监护端远程设置多参数监护终端的全参数报警上下限，并可远程控制多参监护仪进行血压监测

4.数据和趋势存储与回顾功能：监测数据和趋势可实时存储，全参数可实时回顾，多通道可全息回放

5.数据存储：≥10000例以上病人数据存储，且存储空间可扩展

6.多种无线组网方式：可以通过Mesh自组网/4G/WIFI等方式进行无线组网。并可与医院有线网络扩展对接，与医院信息系统进行单向或双向信息互通

7.监护分析和报告功能软件：中央监护对各监护患者进行24小时高精度心律异常统计分析与编辑，24小时血压趋势统计分析与编辑，24小时综合参数汇总统计与分析，并可对分析或编辑后的结果进行打印或保存

三、中央监护系统终端显示器

1.60寸液晶显示器

2.配备吊装组件（吊装在急诊大厅）

3.具备无线接收数字信号、无线WIFI等功能

四、中央管理平台服务器

1.CPU:i5 4.4HZ或以上 三级缓存18MB

2.集成显卡

3.内存:16G DRR4 3200HZ或以上

4.硬盘：250G或以上

5.系统：WIN 11

6.USB接口：4个或以上

7.视频接口：HDMI/DP

8.网卡：无线网卡

9.具备无线蓝牙连接功能

10.24寸或以上显示器

11.键盘鼠标套装